肇庆市建筑用金属面绝热夹芯板

产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2组样本，其中第1组为检验样品，第2组为备用样品。每组样本需抽取样品数量如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑用金属面绝热夹芯板A2级 | 1500×1000 (mm) ×3块，1500×500 (mm) ×3块，500×500(mm) ×2块 （厚度为原厚，若样品表面有油漆、涂层等，需提供油漆、涂层粉末20克） | 1500×1000 (mm) ×3块，1500×500 (mm) ×3块，500×500(mm) ×2块 （厚度为原厚，若样品表面有油漆、涂层等，需提供油漆、涂层粉末20克） |
| 2 | 建筑用金属面绝热夹芯板B1级 | 1500×1000 (mm) ×3块，1500×500 (mm) ×3块，500×500(mm) ×2块 （厚度为原厚） | 1500×1000 (mm) ×3块，1500×500 (mm) ×3块，500×500(mm) ×2块 （厚度为原厚） |
| 3 | 建筑用金属面绝热夹芯板B2(D)级 | 1500×1000 (mm) ×3块，1500×500 (mm) ×3块，500×500(mm) ×2块 （厚度为原厚） | 1500×1000 (mm) ×3块，1500×500 (mm) ×3块，500×500(mm) ×2块 （厚度为原厚） |
| 4 | 建筑用金属面绝热夹芯板B2(E)级 | 250 × 90 (mm) × 6块 （厚度为原厚） | 250 × 90 (mm) × 6块 （厚度为原厚） |

二、检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 燃烧性能A2级 | GB/T 20284-2006、GB/T 14402-2007 |
| 2 | 燃烧性能B1级 | GB/T 20284-2006、GB/T 8626-2007 |
| 3 | 燃烧性能B2级 | GB/T 20284-2006、GB/T 8626-2007 |
| 备注：根据样品标称燃烧性能等级进行检测，并在抽查报告中说明。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求及标示》

GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。